Type

Svedex superlak EPC stijldeur

Uitvoering

Nova Design

met glas openingen

Kantvormen

Stomp, armgeschaafd

Opdek recht (zie TD kantvormen opdek)

Draairichting

Links of rechts draaiend

Vullingen

Stijlen uitgevoerd in vuren bekleed met MDF, dorpels MDF.

Dikte

Ca. 39 mm

Deurbreedte

780, 830, 880, 930 mm.

Afwijkende breedte mogelijk.

Voor minimale en maximale maten zie TD “ Minimale en maximale maten”

Deurhoogte

2015, 2115, 2315 mm.

Afwijkende hoogte mogelijk.

Voor minimale en maximale maten zie TD “ Minimale en maximale maten”

Afwerking

Afgelakt met krasvaste EPC lak, Standaard in de kleur:

Diep zwart bij benadering RAL 9005

Onderzijde van de deuren zijn zwart afgewerkt.

Andere mogelijke kleuren:

Alpine wit, Extra wit, Licht eiken, Donker eiken en Metallic brons.

Hang- en sluitwerk

Alle Nova Glasdeuren  zijn standaard voorzien van een gemonteerd smal loopslot (met uitzondering van schuifdeuren). Vanwege dit type smalslot zijn er enkel 2 soorten garnituren mogelijk; Enter en Air.

Alle Nova Lijndeuren zijn voorzien van  slotgatvoorplaatboring t.b.v. een Nemef 1200 / 1300 / Svedex SX200 serie en een gemonteerd Svedex SX210 slot. Afwijkende slotgat boringen zijn op aanvraag aan te brengen.

Opdek deuren zijn afhankelijk van de hoogte voorzien van 2, 3 of 4 paumelle boringen.

Stompe deuren zijn standaard pas- en armgeschaafd en niet voorzien van scharnierkrozingen.

Scharnierkrozingen zijn op aanvraag aan te brengen.

Glas

Afhankelijk van het deurmodel zijn verschillende glassoorten leverbaar. Deuren worden altijd inclusief gemonteerd glas geleverd.

Opties

groef in onderkant deur, dubbeldeurs

Algemeen

Producten van Svedex zijn KOMO-gecertificeerd, KOMO® attest met productcertificaat Nr. 20734.

Monteren en afhangen van deuren en kozijnen volgens voorschrift.